新北市立溪崑國民中學105學年度第二學期第一次定期評量自然科試題

九年級　　　班 座號　　　姓名

- 如圖所示，一個電池組電壓為　3　伏特，並聯兩個歐姆式燈泡，甲燈泡的電阻為3　歐姆、乙燈泡電阻為　1　歐姆，則下列敘述何者錯誤？

(Ａ)通過甲燈泡電流為　1安培　      (Ｂ)通過電池電流為　3安培

(Ｃ)甲燈泡消耗的電功率為3　瓦特  　(Ｄ)乙燈泡消耗的電功率為9　瓦特

- 一燈泡接在電壓為　10　伏特的電源上，若電流為　2　安培，

則　5　分內燈泡將消耗多少焦耳的電能？

(Ａ)　100　(Ｂ)　250　(Ｃ)　1000　(Ｄ)　6000

- 在如圖的電路中，若測得安培計　A1　的電流為　0.2　安培，則下列敘述何者正確？

(Ａ)安培計　A2　的電流應為　0.1　安培　(Ｂ)電阻　R1　兩端電壓為　4　伏特

(Ｃ)電阻　R2　兩端電壓為　2　伏特　 (Ｄ)電池提供給兩電阻的電功率為1.2　瓦特

- 有關交流電與直流電的比較，何者正確？

(Ａ)直流電的電流大小與方向恆定，故適用於家用電器

(Ｂ)發電廠所輸送的電流為直流電，所以一般電器可以直接使用

(Ｃ)直流電的簡記為　DC；交流電的簡記為　AC

(Ｄ)家庭插座所提供的電流是直流電

- 一盞檯燈原本使用　30W　的甲燈泡，改換成　60W　的乙燈泡後，變得更亮。若兩燈泡皆符合歐姆定律，

則下列何者不是檯燈變亮的原因？

(Ａ)乙燈泡的電阻變小　  (Ｂ)通過乙燈泡的電流較大

(Ｃ)甲燈泡的電功率較小　(Ｄ)乙燈泡的兩端電壓較大

- 電力公司會在家庭或工廠用戶端裝瓦時計（電表），它是用來記錄何種物理量的儀器？

(Ａ)電壓　(Ｂ)電量　(Ｃ)電能　(Ｄ)電功率

- 小黑新添購一臺電磁爐，附圖為電磁爐的電器規格，

請問下列敘述何者錯誤？

(Ａ)此電磁爐應使用　110　伏特的電源

(Ｂ)正常使用時，通過電磁爐的電流為　60　安培

(Ｃ)若小黑用電磁爐煮湯　60　分鐘，此電磁爐將消耗　1.1　度的電能

(Ｄ)若　1　焦耳的電能可轉換為　0.24cal　的熱量，則此電磁爐　1　分鐘可使　1　公升的水上升約16　℃。

- 附圖電路中，哪個燈泡會發生短路的情形？

(Ａ)甲　(Ｂ)乙　(Ｃ)丙　(Ｄ)丁。

- 有關家庭用電時應注意的安全事項，下列何者正確？

(Ａ)電器長時間不使用，應拔除插頭或取出內接的電池組

(Ｂ)同一插座或延長線可連接許多電器

(Ｃ)可藉由快速拉扯電線拔掉插頭

(Ｄ)手沾溼時，也可觸摸插座及通電的電器設施

- 下列有關常見電池的敘述，何者錯誤？

(Ａ)乾電池內不含任何水分

(Ｂ)鋰離子電池是二次電池，使用後可再充電使用

(Ｃ)鹼性電池以氫氧化鉀為電解夜，使用時間較碳鋅電池長

(Ｄ)電池內的化學物質對環境的危害很大，必須回收

- 有關保險絲的熔點大小與使用方式，下列敘述何者正確？

(Ａ)高熔點，且應與被保護的電器串聯　(Ｂ)低熔點，且應與被保護的電器串聯

(Ｃ)高熔點，且應與被保護的電器並聯　(Ｄ)低熔點，且應與被保護的電器並聯。

- 下列何者不是藉由離子的移動而導電？

(Ａ)電解硫酸銅時所用的硫酸銅水溶液　      (Ｂ)連接鉛蓄電池和外接電器之間的金屬導線

(Ｃ)伏打電池中連接燒杯的　U　型管內的水溶液　(Ｄ)乾電池內部兩電極間的填充物質。

- 有關鉛蓄電池，下列敘述何者錯誤？

(Ａ)充電時，硫酸溶液濃度增加

(Ｂ)充電時，兩電極皆產生硫酸鉛

(Ｃ)欲對鉛蓄電池充電時，二氧化鉛極板應連接附圖中外電源的甲極　(Ｄ)充電時，電子由鉛蓄電池的鉛極板流入

- 附圖為以碳棒為電極的電解稀硫酸水溶液的實驗裝置，則下列敘述何者正確？

(Ａ)在甲碳棒附近會有氫氣產生

(Ｂ)經一段時間後，乙碳棒質量會增加

(Ｃ)硫酸水溶液濃度會增加

(Ｄ)反應一段時間後，水溶液顏色藍色會變淡

- 發電廠為減少電能損耗，通常採用下列何種方式輸送電力至用戶端？

(Ａ)高電壓、低電流　(Ｂ)低電壓、高電流　(Ｃ)高電壓、高電流　(Ｄ)低電壓、低電流

- 鹽橋在鋅銅電池中的功用為下列何者？

(Ａ)把兩個分隔的溶液連接起來　(Ｂ)使金屬在鹽橋析出

(Ｃ)使兩溶液帶負電　          (Ｄ)維持溶液的酸鹼性

- 小黑想要在銅製的鑰匙圈上鍍一層鋅，則下列有關實驗裝置的敘述，何者正確？

(Ａ)可利用硫酸銅作為電鍍液　                  (Ｂ)可用家用　110V　的電源

(Ｃ)應將鋅片接於正極，銅製的鑰匙圈則接於負極　(Ｄ)電鍍過程中鋅片的質量不變

- 附圖為一鋅銅電池的裝置，則下列敘述何者錯誤？

(Ａ)毫安培計標「＋」號的接線柱應與銅片相連接

(Ｂ)通電一段時間後，鋅片質量會減少，銅片質量會增加，且減少的

質量恰等於所增加的質量，證明質量守恆定律

(Ｃ)鹽橋中的硝酸根離子流向鋅片

(Ｄ)通電持續進行，燒杯甲內的鋅離子數目會逐漸增加，而燒杯乙內的

銅離子會減少

- 阿昇家中的屋頂裝設了一片太陽能板，這是一種可以將光能轉換為電能的設備。阿昇某日記錄太陽能板日照12小時產生了2.4度的電能，則此太陽能板在這12小時中的平均電功率為多少瓦特？
(Ａ)0.2　 (Ｂ)5　 (Ｃ)200 　(Ｄ)5000

- 有關水的電解實驗敘述，下列何者正確？

(Ａ)與電池負極相連的電極為正極  　(Ｂ)負極會產生氫氣

(Ｃ)正極產生的氣體具有可燃性　    (Ｄ)產生的氫氣與氧氣的體積比為　1：2

- 在對流層內，氣溫和氣壓如何變化？

(Ａ)都隨高度增加而降低　(Ｂ)都隨高度增加而升高

(Ｃ)氣溫隨高度增加而降低，氣壓隨高度增加而升高

(Ｄ)氣溫隨高度增加而升高，氣壓隨高度增加而降低

- 臺灣冬天盛行的東北季風，會為下列何處帶來較多的雨水？

(Ａ)基隆　(Ｂ)臺中　(Ｃ)高雄　(Ｄ)屏東

- 極光大多發生在大氣中的哪一層？　(Ａ)對流層　(Ｂ)平流層　(Ｃ)中氣層　(Ｄ)增溫層

- 右圖為北半球某地區空氣流動方向的示意圖，圓圈為等壓線，箭頭表示空氣流動方向。對此區之氣壓、天氣及中心垂直氣流的敘述，何者正確？

(Ａ)高氣壓，天氣晴朗，氣流向下　(Ｂ)低氣壓，天氣陰雨，氣流向上

(Ｃ)低氣壓，天氣陰雨，氣流向下　(Ｄ)高氣壓，天氣晴朗，氣流向上

- 地球的大氣組成中，何種氣體的含量會隨時間和地點而有較大變動？

(Ａ)氮氣　(Ｂ)氧氣　(Ｃ)氬氣　(Ｄ)水氣

- 關於近地面的低氣壓與高氣壓的比較，下列敘述何者正確？

(Ａ)低氣壓區天氣多晴朗穩定，高氣壓區天氣多陰雨

(Ｂ)低氣壓氣流由中心向外流出，高氣壓氣流由外往中心向內流入

(Ｃ)低氣壓中心垂直氣流下沉，高氣壓中心垂直氣流上升

(Ｄ)在北半球，低氣壓氣流為逆時針方向，高氣壓氣流為順時針方向

- 當冷、暖氣團相遇時，何者會沿鋒面向上爬升而形成雲雨？

(Ａ)冷空氣　(Ｂ)暖空氣　(Ｃ)視鋒面而定　(Ｄ)視地理位置而定

- 颱風通常形成於哪裡？　(Ａ)熱帶大陸上　(Ｂ)熱帶海洋上　(Ｃ)溫帶大陸上　(Ｄ)溫帶海洋上

- 颱風來襲時，通常風勢和雨量最大的地點是發生在何處？

(Ａ)近颱風中心的迎風坡面　(Ｂ)近颱風中心的背風坡面

(Ｃ)颱風外圍的迎風坡面  　(Ｄ)颱風外圍的背風坡面

- 地球擁有大氣層，月球卻沒有，所以下列哪項敘述錯誤？

(Ａ)月球表面白晝的紫外線強度必定過量　(Ｂ)月面上隕石坑較多

(Ｃ)地面上有雲雨現象，月面上則無      (Ｄ)在月球上沒有什麼空氣汙染，呼吸起來感覺較清新

- 在地面天氣圖中，標有　H　和　1004，請問其各代表什麼意義？

(Ａ)高氣壓和氣溫　(Ｂ)高氣壓和等壓線上的氣壓值　(Ｃ)低氣壓和氣溫　(Ｄ)低氣壓和飽和水氣量

- 臺灣五、六月期間的梅雨，是何種鋒面造成？　(Ａ)冷鋒　(Ｂ)暖鋒　(Ｃ)滯留鋒　(Ｄ)颱風

- 有關影響臺灣天氣的兩大氣團性質描述，下列何者正確？

(Ａ)大陸氣團冷而溼　(Ｂ)太平洋氣團暖而乾　(Ｃ)太平洋氣團冷而溼　(Ｄ)大陸氣團冷而乾

- 空氣的流動會造成風，其流動的方式為何？

(Ａ)由氣溫高之處流向氣溫低之處　(Ｂ)由水氣多之處流向水氣少之處

(Ｃ)由氣壓高之處流向氣壓低之處　(Ｄ)由密度小之處流向密度大之處

- 所謂「鋒面」是指下列何者？

(Ａ)兩個性質不同的氣團相遇所產生的交界面　              (Ｂ)熱帶地區洋面上之強烈低氣壓

(Ｃ)一大團內部性質（溫度、溼度、密度）均勻而相似之空氣　(Ｄ)板塊交界地帶

- 雲在形成時，空氣塊在上升過程中，體積及溫度的變化，下列敘述何者正確？

(Ａ)體積膨脹、溫度上升　(Ｂ)體積膨脹、溫度下降

(Ｃ)體積收縮、溫度上升　(Ｄ)體積收縮、溫度下降

請利用右圖，回答下列37~40問題：

- 臺灣冬、夏兩季的天氣簡圖，應為下列何者？

(Ａ)冬季──甲，夏季──乙

(Ｂ)冬季──丙，夏季──丁

(Ｃ)冬季──甲，夏季──丙

(Ｄ)冬季──丁，夏季──乙。

- 臺灣梅雨期常見的地面天氣圖為下列何者？

(Ａ)甲　(Ｂ)乙　(Ｃ)丙　(Ｄ)丁

- 臺灣若遭到颱風侵襲則為哪一張地面天氣圖？　(Ａ)甲　(Ｂ)乙　(Ｃ)丙　(Ｄ)丁

- 若臺灣此時的地面天氣如丁圖所示，可能出現下列哪種天氣狀況？

(Ａ)盛行東北季風，為臺灣中南部引進西南氣流　(Ｂ)冷鋒過境，全臺氣溫驟降

(Ｃ)鋒面滯留臺灣上空，帶來綿綿細雨        　(Ｄ)暖高壓籠罩，全臺晴朗高溫

(本試題結束)

新北市立溪崑國民中學105學年度第二學期第一次定期評量自然科試題解答

九年級　　　班 座號　　　姓名

※每題2.5分，總分100分

| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | D | D | C | D | C | B | D | A | A |
| （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） |
| B | B | B | C | A | A | C | B | C | B |
| （21） | （22） | （23） | （24） | （25） | （26） | （27） | （28） | （29） | （30） |
| A | A | D | B | D | D | B | B | A | D |
| （31） | （32） | （33） | （34） | （35） | （36） | （37） | （38） | （39） | （40） |
| B | C | D | C | A | B | B | B | A | D |